PROGRAMACIÓN DE ROBOTS INDUSTRIALES

Alumno: Hernandez Vidrio Victor Fabian.

Maestro: Moran Garabito Carlos Enrique.

Carrera: Ingeniería en Mecatrónica.

Matricula: 173112962.Grupo: 6°A.

Morfología de los robots industriales

Morfología de los robots industriales

Están formados por:

Manipulador: Estructura poliarticulada:

• Eslabones (Sólidos rígidos)

• Pares cinemáticos (articulaciones)

Formada por:

• Brazo (posicionamiento muñón)

• Muñeca (orientación definitiva)

• Órgano terminal

Grados de libertad:

• Posicionar (Necesarios 3 g.d.l.).

• Orientar (Necesarios 3 g.d.l.).

Configuración geométrica

• Matemática (formal): vector descriptivo de la geometría

articular formado por las variables articulares.

• Cualitativa (gestual): descriptiva de la postura del robot.

Estructuras mecánicas

Condicionadas por la naturaleza y secuenciación de las articulaciones:

Cartesiana                                                               Cilíndrica

Polar                                                                                Angular

Scara                                                                            Paralelo

Características estructurales

• Numero de articulaciones

• Características geométricas y mecánicas de los eslabones

• Emplazamiento de accionamientos

• Rigidez estructural

• Frecuencia de resonancia

• Rango articular

• Volumen de trabajo

• Accesibilidad

Prestaciones

• Velocidades y aceleraciones máximas

• Precisión estática

• Precisión dinámica

• Repetibilidad

• Resolución espacial

• Capacidad de carga

Precisión estática: una métrica

• Desde diferentes config. Láncese el robot a un destino (xd, yd, zd)

• Posiciones alcanzadas: (xi, yi, zi)

• Calcúlense los Errores Cuadráticos Medios en x, y, z

• Intégrense los RMS como suma euclídea

• Cada destino elegido presenta una precisión diferente => repetir el

proceso para un número de destinos representativo

• La precisión estática del robot podrá ser el valor medio (o el mayor)

Repetibilidad: una métrica

• Desde diferentes configuraciones láncese el robot a destino (xd, yd, zd)

• Posiciones alcanzadas: (xi, yi, zi)

• Calcúlese la varianza en x, y, z

• Intégrense las varianzas como suma euclídea

• Cada destino elegido presenta una repetibilidad diferente => repetir

el proceso para un número de destinos representativo

Precisión dinámica: una métrica

• Para trayectoria deseada “tipo” (xd(t), yd(t), zd(t))

• Trayectoria obtenida: (x(t), y(t), z(t))

• Duración T

Estructuras mecánicas: criterios para su comparación

• Se establece la comparación únicamente para el brazo

(3 primeros eslabones)

• Sólidos de longitud equiparable (L)

• Rango articular de 360º para articulaciones

rotacionales

• Rango articular de valor L para articulaciones traslacionales

Estructuras mecánicas: Cartesiana

Estructuras mecánicas: Cilíndrica

• 2 tipos: θ-z-ρ y z-θ-ρ

• Volumen de trabajo teórico 9L3

• Capacidad de carga independiente

de la configuración

• Precisión y resolución variables en

el volumen de trabajo

• Aplicaciones: Carga y descarga,

alimentación de máquinas

• Geometría + compleja para el

sistema de control

Estructuras mecánicas: Cilíndrica

Estructuras mecánicas: Esférica o polar

• Volumen de trabajo teórico 29L3

• Capacidad de carga dependiente de

la configuración

• Precisión y resolución variables en

el volumen de trabajo

• Aplicaciones: Carga y descarga,

alimentación de máquinas,

soldadura, montaje....

• Geometría compleja para el sistema

de control

Estructuras mecánicas: angular o antropomórfica

• Volumen de trabajo teórico 33L3

• Capacidad de carga dependiente de

la configuración

• Precisión y resolución variables en

el volumen de trabajo

• Aplicaciones: todas

• Geometría compleja para el sistema

de control

• Mejor accesibilidad que estructuras

Anteriores

Estructuras mecánicas: angular o antropomórfica

Estructuras mecánicas: SCARA

• Volumen de trabajo teórico 12.5L3

• Capacidad de carga independiente

de la configuración

• Precisión y resolución variables en

el volumen de trabajo

• Aplicaciones: montaje de precisión

• Geometría compleja para el sistema

de control

Estructuras mecánicas: Robot paralelo

• 6 enlaces rotulianos (2 gdl)

• 6 enlaces esféricos (3 gdl)

• 6 enlaces prismáticos (o

rotacionales)

• Volumen de trabajo de tipo

casquete esférico

• Gran rigidez, robustez y

compacidad

• Grandes aceleraciones

• Geometría compleja para el sistema

de control

Mapa Mental

Morfologia de los Robots Industriales

Tipos de Sensores internos y externos utilizados en un robot industrial

Sensores

Para asegurar que el robot sigue una determinada trayectoria y alcanza la posición final deseada en el instante preciso, deben conocerse la posición, la velocidad y la aceleración de los elementos que lo constituyen. Los sensores que proporcionan esta información y, en general, todos aquéllos que producen información sobre el estado interno del robot, se denominan sensores internos.

Por otra parte, en la mayoría de las tareas es necesario conocer datos del mundo que rodea al robot: distancias a objetos (o contacto con ellos), fuerza ejercida en las operaciones de prensión o ejercida por objetos externos (peso), etc. Esta información puede obtenerse con dispositivos muy variados, desde los más simples (micro interruptores) a los más complejos (cámaras de TV). Éstos se denominan sensores externos. Sin ellos, cualquier suceso inesperado podría bloquear o dañar al robot. Asimismo, la imprecisión que afecta a las magnitudes que intervienen en cualquier tarea (por ejemplo, el posicionado de piezas) malograría todo intento de ejecución fiable.

En la siguiente tabla se recogen algunos de los principales sensores utilizados en robótica:

| Sensores internos | De posición | Eléctricos: potenciómetros, sincros y resolvers Ópticos: optointerruptores, codificadores absolutos e incrementales (encoders) |
| --- | --- | --- |
|  | De velocidad | Eléctricos: dinamos tacométricas Ópticos: con encoder |
|  | Acelerómetros |  |
| Sensores externos | De proximidad | De contacto: microinterruptores Sin contacto: resistivos, de efecto Hall, de fibra óptica, de ultrasonidos ... |
|  | De tacto | De fotodetectores, de presión neumática, de polímeros (piel artificial) ... |
|  | De fuerza | Por corriente en el motor, por deflexión de los dedos |
|  | De visión | Cámaras de tubo, cámaras CCD |

Sensores Reed de proximidad (izqda.) y táctiles (dcha.)

Actuadores

Los elementos actuadores son los dispositivos que ejercen fuerzas y momentos sobre las partes de un robot haciendo que éstas se muevan. Transforman en energía mecánica algún otro tipo de energía y, para que sean útiles en Robótica, deben poder ser controlados con rapidez y precisión. Los actuadores que se utilizan actualmente son de tres tipos:

- Hidráulicos, que aprovechan la circulación de fluidos, normalmente aceite especial. Son controlados mediante servoválvulas que regulan el flujo de fluido, el cual provoca un desplazamiento lineal de un cilindro o pistón. Los actuadores hidráulicos son recomendables en los manipuladores que tienen una gran capacidad de carga, y requieren una precisa regulación de velocidad.

- Neumáticos. Su principio de funcionamiento es similar al de los hidráulicos, pero emplean aire, altamente compresible, a diferencia de los aceites especiales. Losactuadores neumáticos resultan muy indicados en el control de movimientos rápidos, pero de precisión limitada.

- Eléctricos. Son los más utilizados actualmente en robots comerciales y experimentales. Se trata, principalmente, de motores de corriente continua (c.c.) y de motores paso a paso. Ambos convierten energía eléctrica en movimiento rotacional. Los motores c.c. controlados por armadura se comportan en sí mismos como un sistema realimentado, lo que los hace especialmente útiles. Los motores paso a paso permiten realizar giros de paso definido, con precisiones de aproximadamente ±1.8º. Tienen un elevado momento a bajas velocidades y no necesitan codificadores de posición (encoders), es decir, dispositivos que informen continuamente de la posición instantánea.

Servomotores

Cada uno de estos sistemas presenta características diferentes, siendo preciso evaluarlas a la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente. Las características a considerar son, entre otras:

- Potencia

- Controlabilidad

- Peso y volumen

- Precisión

- Velocidad

- Mantenimiento

- Coste

En el siguiente cuadro se proporciona un resumen comparativo de los actuadores utilizados en robótica:

|  | Neumáticos | Hidráulicos | Eléctricos |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía | Aire a presión (5-10 bar) | Aceite mineral (50-100 bar) | Corriente eléctrica |
| Opciones | Cilindros Motor de paletas Motor de pistón | Cilindros Motor de paletas Motor de pistones axiales | Corriente continua Corriente alterna Motor paso a paso Servomotor |
| Ventajas | Baratos Rápidos Sencillos Robustos | Rápidos Alta relación potencia-peso Autolubricantes Alta capacidad de carga Estabilidad frente a cargas estáticas | Precisos Fiables Fácil control Sencilla instalación Silenciosos |
| Desventajas | Dificultad de control continuo Instalación especial (compresor, filtros) Ruidoso | Difícil mantenimiento Instalación especial (filtros, eliminación aire) Frecuentes fugas Caros | Potencia limitada |

## Bibliografía

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Capítulo 6, Programación y control de procesos. Juan A. Alonso, Santiago Blanco A., Santiago Blanco S., Roberto escribano, Víctor R. González, Santiago Pascual, Amor Rodríguez. Editorial Ra-Ma 2004.

Control y Robótica. Tema: Fundamentos de robótica. Curso provincial. CFIE Valladolid II. Víctor R. González. Asesoría de Tecnología y FP.

Robótica. Universidad de Guadalajara. Méjico.